# Fundamentos de Electrónica

Parte I: Electrónica Digital

_____________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________  Fecha: ____________

# Ejercicio 1: Sistemas de Representación (N = 8 bits)

a) Complete la tabla. El registro es de 8 bits. Si el número no es representable, escriba "NR".

| Id | Decimal | Binario Nat. | C2 | Signo-Magnitud | BCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) |  |  | 00100011 |  |  |
| b) | 154 |  |  |  |  |
| c) |  |  | 00101001 |  |  |
| d) |  |  |  | 01000101 |  |

b) Realice las siguientes operaciones aritméticas utilizando los valores de la tabla anterior.

1) Resta en Binario Natural: Fila c - Fila d

Resultado Binario: __________________________

¿Overflow? [   ]    ¿Underflow? [   ]    ¿Correcto? [   ]

2) Resta en Complemento a 2: Fila d - Fila a

Resultado Binario: __________________________

¿Overflow? [   ]    ¿Underflow? [   ]    ¿Correcto? [   ]

# Ejercicio 2: Diseño y Simplificación Lógica

Dada la función lógica F(A, B, C, D) definida por la siguiente tabla de verdad:

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Utilice el siguiente esquema para simplificar la función. (Nota: La numeración incluye opciones correctas e incorrectas, táchese la que no proceda).

| F |  |  | CD = |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 00 | 01 | 10 | 11 |
|  |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| AB = | 00 | 00 |  |  |  |  |
|  | 01 | 01 |  |  |  |  |
|  | 10 | 11 |  |  |  |  |
|  | 11 | 10 |  |  |  |  |

Se pide:

a) Obtener la expresión canónica mediante Minitérminos (Suma de Productos).

b) Identificar la numeración correcta del mapa (tachando la incorrecta) y simplificar.

c) Implementar el circuito simplificado utilizando EXCLUSIVAMENTE puertas NAND.

# Ejercicio 3: Problema de Diseño Lógico

Contexto: Sistema de Riego Inteligente

H: Humedad (1=Seco)

L: Luz (1=Día)

D: Depósito (1=Lleno)

T: Temp (1=Calor)

Lógica: Riega SI (Seco Y Depósito lleno). ADEMÁS, si hace Calor excesivo, riega forzosamente siempre que haya agua.

Se pide: Tabla de Verdad, Karnaugh y Esquema Lógico.

# Ejercicio 4: Análisis de Bloques MSI

Dado el siguiente componente: COMPARADOR

+-------------------+
  A = 1100  --|                   |--- A > B
             |    COMPARADOR     |
  B = 0000  --|      4 BITS       |--- A = B
             |                   |
  I(> )=0 --|                   |--- A < B
  I(= )=1 --|                   |
  I(< )=0 --|                   |
             +-------------------+

Determine > = <.

# Ejercicio 5: Análisis de Sistemas Secuenciales

Sistema síncrono por flanco Subida. FF: D. Async Clear activa a 0. Lógica: SHIFT

+-------+          +-------+
 E ---|D      Q|---Q0----|D      Q|--- Q1
CLK --|>      |          |>      |
      +-------+          +-------+

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 ...
 CLK:  __|--|__|--|__|--|__|--|__|--|__|--
  E :  ___~~~~~~_________~~~~~~~~~___~~~~~~
 Q0 :  ...................................
 Q1 :  ...................................

a) Ecuaciones de entrada. b) Completar cronograma.